| 模块化箱房配置单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 数量 |
| 顶 框 架 | 3.0mm镀锌成型横梁，镀锌含量80g/㎡，160宽7633mm长 | 支 | 2.00 |
|  | 3.0mm镀锌成型横梁，镀锌含量80g/㎡，160宽2688mm长 | 支 | 2.00 |
|  | 镀锌C90*1.3mm横撑，镀锌含量80g/㎡ | 支 | 7.00 |
|  | 20*20*1.0mm镀锌方管，镀锌含量80g/㎡ | 支 | 2.00 |
|  | W挡水板，镀锌含量80g/㎡ | 个 | 4.00 |
| 底 框 架 | 3.0mm镀锌成型横梁，镀锌含量80g/㎡，160宽7633mm长 | 支 | 2.00 |
|  | 3.0mm镀锌成型横梁，镀锌含量80g/㎡，160宽2688mm长 | 支 | 2.00 |
|  | 下横梁角钢泛水,7633mm | 支 | 2.00 |
|  | 下横梁角钢泛水，2688mm | 支 | 2.00 |
|  | 镀锌50#*2.0mm镀锌横撑，镀锌含量80g/㎡ | 支 | 5.00 |
|  | 镀锌方管50*100*1.2mm镀锌横撑，镀锌含量80g/㎡ | 支 | 4.00 |
|  | 泛水槽一体件，L7633mm | 支 | 2.00 |
|  | 泛水槽一体件，L2688mm | 支 | 2.00 |
| 立 柱 | 3.0mm镀锌立柱，镀锌含量80g/㎡ 210宽，150宽 | 支 | 4.00 |
|  | 连接件8.0mm，镀锌含量80g/㎡ | 块 | 8.00 |
| 镀 锌 角 件 | 3.5mm 上角件，镀锌含量80g/㎡ 210*150*210mm | 个 | 4.00 |
|  | 3.5mm 下角件，镀锌含量80g/㎡ 210*150*160mm | 个 | 4.00 |
| 单瓦封顶 | 0.4mm彩钢单瓦，360度咬合，特殊防水方法 | 套 | 1.00 |
| 防潮 | 防潮膜，PE树脂薄膜1.0mm | 套 | 1.00 |
| 75玻璃棉 | 75mm玻璃丝绵保温棉被14kg/m³ |  |  |
| 颜色 | 静电喷涂室外专用涂料，烤漆工艺，珍珠白 | 套 | 1.00 |
| 螺栓 | 内六角(镀锌） | 个 | 48.00 |
| 落水管 | 50落水管 | 支 | 4.00 |
| 吊顶瓦 | 0.4mm，831彩钢集成吊顶板， | 套 | 1.00 |
| 水泥纤维板 | 18mm厚，1177*2820mm | 张 | 5.00 |
| 塑胶地板 | 1.6mm，防磨防滑塑胶 | 套 | 1.00 |
| 踢脚线 | PVC材质，含固定配件，7.8m/支 | 套 | 3.00 |
| 阴角线 | PVC材质，含固定配件，7.8m/支 | 支 | 4.00 |
| 高档钢质门 | 840*2035mm.（1150型墙板） | 套 | 1.00 |
| 塑钢防盗窗 | 1130*1130 双玻双推 （1150型墙板） | 套 | 2.00 |
| 辅材 | 螺钉，密封胶，内部箱体连接件。 | 套 | 1.00 |
| 高级电配 | 工业插座盒+工业插座（1套） 配电箱J-6 （1个），1个漏保（32A），1个断路器（2P32A)，断路器（1P16A)。4个五孔插座(10A)，单开开关1个，1个三孔插座（16A)，长型灯2个,主线3*6m²,三孔插座线（空调用）3*4m²。五孔插座线3*2.5m².开关线2*1.5m²。均为暗线 | 套 | 1.00 |
| 1150型 | 75mm岩棉复合板,双面铁皮0.35/0.35mm 容重50kg/m³双面覆膜 | 套 | 1.00 |