- 建设内容

- 项目建设背景

- 应急广播是国家基本公共服务体系的重要内容，是国家应急体系和防灾减灾体系建设的重要组成部分，是广播电视新的重要业务形态。习近平总书记在全国宣传思想工作会议上强调，要推动公共文化服务标准化、均等化，坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享，完善公共文化服务体系，提高基本公共文化服务的覆盖面和实用性。党中央、国务院高度重视，把应急广播体系建设列入国民经济和社会发展“十三五”发展规划、国家“十三五”推进基本公共服务均等化规划的重大项目，作为一项基本公共服务加以保障。国家广电总局于2018年10月25日在重庆召开了全国基层应急广播工作推进会，中宣部副部长，总局局长、党组书记聂辰席发表重要讲话，要求加快推进基层应急广播体系建设各项工作。省委省政府高度重视应急广播工作，《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《安徽省突发事件应急体系建设“十三五”规划》均提出推进应急广播建设，《安徽省“十三五”推进基本公共服务均等化规划》也将应急广播体系建设列入“十三五”安徽省公共文化体育服务重点项目。

- 项目区域环境

- 项目区域位于安徽省霍山县，霍山县地处大别山东段北麓，县域总面积2043平方公里，人口36.3万。“七山一水一分田，一分道路和庄园”是霍山县地形、地貌的概括。霍山是一个典型的山区、库区、革命老区县，也是一个有着四千余年悠久历史的文明古县。全县辖16个乡镇，1个省级经济开发区，124个行政村，20个社区，山区面积较大，居住人口较分散，畈区人口较集中。

3、建设依据和标准规范

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》；

（2）《国家国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（3）《国家基本公共服务体系“十三五”规划》；

（4）《“十二五”期间国家突发公共事件应急体系建设规划》；

（5）《国家突发事件预警信息发布系统运行管理办法（试行）》（国办秘函〔2015〕32号）；

（6）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建公共文化服务体系建设的通知》（中办〔2015〕2号）；

（7）国务院办公厅《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（国办发 〔2016〕20号）；

（8）《安徽省人民政府办公厅关于扎实推进应急广播体系建设的意见》（皖政办〔2019〕26号）；

（9）《应急广播系统总体技术规范GD/J079-2018》；

（10）《应急广播系统资源分类及编码规范GD/J080-2018》；

（11）《应急广播安全保护技术规范数字签名GD/J081-2018》；

（12）《应急广播消息格式规范GD/J082-2018》；

- （13）《应急广播平台接口规范GD/J083-2018》；

- （14）《模拟调频应急广播技术规范GD/J085-2018》；

- （15）《有线数字电视应急广播技术规范GD/J086-2018》；

- （16）《县级应急广播系统技术规范GD/J088-2018》；

- （17）《地面数字电视应急广播技术规范GD/J087-2018》；

- （18）《应急广播大喇叭系统技术规范GD/J089-2018》；

- （19） 《县级融媒体中心省级技术平台规范要求GY/T321-2019》；

- （20）《县级融媒体中心建设规范》；

- （21）《安徽省突发事件应急预案管理办法》；

- （22）《安徽省应急广播体系建设总体规划》；

- （23）《安徽省应急广播系统技术方案》；

- （24）《安徽省突发事件预警信息发布系统运行管理办法（试行）》。

（25）《应急广播平台工程建设技术标准》GY/T 5093-2020

4、建设技术原则

（1）规范化原则：在规划设计和建设中，遵循相关国家标准规范、行业标准规范、其他相关标准规范以及相关技术要求。遵循《县级应急广播系统技术规范GD/J088-2018》《应急广播消息格式规范GD/J082-2018》《应急广播平台接口规范GD/J083-2018》《有线数字电视应急广播技术规范GD/J086-2018》等相关技术规范。

（2）先进性原则：平台在应急信息发布过程中支持处理流程的自动化和智能化，可根据上级和统计应急信息的发布需求，在人工审核后自动进入应急广播消息发布流程，充分利用现有发布资源提高预警信息播发能力，并可实时反馈发布结果。

（3）安全性原则：平台采用完善的、高等级的安全防范措施，确保预警信息在发布和传输过程中的保密性、真实性、完整性、可用性、唯一性和不可抵赖性。

（4）易用性原则：系统设计时充分考虑应急信息调度的实时性和紧迫性，对操作界面进行合理简捷设计，以保证应急信息能快速下发。面向操作员的操作流程，简洁、实用、易配置、易学习、易操作、易维护、易升级，遵循实用性原则。

（5）扩展性原则：平台在规划设计和建设中，充分考虑今后应急管理体系需求发展、技术水平提高、国家应急广播系统规划等方面的需要，采用“满足当前、适度超前”的总体规划和设计原则，在管理平台、传输网络和相关平台对接等环节预留出技术升级、业务增加和容量扩展的能力，以满足今后一段时期内应急形势发展的要求。

（6）可靠性原则：应急广播调度控制平台运行的可靠性，是保证信息全天候快速发布的关键。因此，平台从设计理念到系统架构，再到产品选型，都秉承可靠性原则，提高平台容灾能力。平台对重要数据及功能进行备份；对关键设备采取冗余设计；具备完善的运维功能，提供故障告警、定位提示及快速故障恢复；满足系统动态、平滑切换功能，保证了任意节点被摧毁时系统仍然可以正常工作。系统能够长时间稳定运行支持7×24小时的连续工作。

（7）高性能原则：为了保证应急信息快速、准确、有效发布，系统应具备大规模数据的实时并发接入、分析处理与综合可视化能力。从而支持不同类型系统的并发接入与控制；支持实时快速的数据采集、同步、传输、处理和显示。

（8）兼容性原则：应急广播建设要符合应急广播国家标准规范要求，核心设备如平台、适配器、终端等应能与主流厂家设备兼容，并实现互换。

5、建设内容

（1）1个县级应急广播平台；

（2）2个县直部门前置平台；

（3）调频RDS广播、有线数字电视、无线数字电视分发系统；

（4）16个大喇叭系统乡镇前端；

（5）134个大喇叭系统村级前端；

（6）134个行政村应急广播终端和至少1072个自然村应急广播终端。

二、建设清单

| 县级应急广播平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急广播县级平台软件 |  |  | 1 |  | 套 | 包含安全体系软件、GIS地图包及开发软件 |  |
| 2 | 调频RDS广播应急广播适配器 |  |  | 1 |  | 套 | 包含RDS编码控制器、带副载波接口的调频广播激励器等 |  |
| 3 | 地面数字电视应急广播适配器 |  |  | 1 |  | 台 | 包含配套设备 |  |
| 4 | 有线数字电视应急广播适配器 |  |  | 1 |  | 台 | 包含配套设备 |  |
| 5 | 防火墙 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 6 | 交换机 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 7 | 应急广播播控电脑 |  |  | 3 |  | 台 |  |  |
| 8 | 监听音箱 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 9 | 加密器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 10 | 应急广播服务器 |  |  | 6 |  | 台 | 包含正版操作系统、正版数据库等 |  |
| 11 | 电话接入网关 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 12 | 短信接入网关 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 13 | 应急广播手机APP平台软件 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 14 | IP话筒 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 15 | 语音合成器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 16 | LED拼接屏 |  |  | 1 |  | 套 | 县级指挥大屏 |  |
| 17 | 应急话筒 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 18 | 调音台 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 19 | GPS/北斗双模授时器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 20 | 播控台 |  |  | 1 |  | 组 |  |  |
| 21 | 设备机柜 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 22 | UPS不间断电源 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 23 | 安装/调试/辅材 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 县级应急广播指挥中心装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面、地面装饰等 | 1 |  |  | 项 |  |  | 固定价格（8万） |
| 2 | 柜式空调（3匹） |  | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 基础电力改造等 |  | 1 |  | 项 |  |  |  |
| 县直部门前置平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播信息前置系统 |  |  | 2 |  | 套 |  |  |
| 2 | 应急广播播控电脑主机 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 3 | IP话筒 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 4 | 交换机 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 5 | 监听音箱 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 6 | 播控桌 |  |  | 2 |  | 台 | 2把椅子 |  |
| 7 | 独用50M带宽 |  |  | 2 |  | 条 | 与县级平台对接 |  |
| 8 | 安装/调试/辅材 |  |  | 2 |  | 套 |  |  |
| 大喇叭系统乡镇前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播分控系统 |  |  | 16 |  | 套 |  |  |
| 2 | 应急广播播控电脑主机 |  |  | 16 |  | 台 |  |  |
| 3 | IP话筒 |  |  | 16 |  | 台 |  |  |
| 4 | 交换机 |  |  | 16 |  | 台 |  |  |
| 5 | 监听音箱 |  |  | 32 |  | 台 |  |  |
| 6 | 播控桌 |  |  | 16 |  | 台 | 双联 |  |
| 7 | UPS不间断电源 |  |  | 16 |  | 台 |  |  |
| 8 | 独用50M带宽 |  |  | 16 |  | 条 | 与县平台对接 |  |
| 9 | 全彩半球摄像机 |  |  | 16 |  | 台 | 监控 |  |
| 10 | 安装/调试/辅材 |  |  | 16 |  | 套 |  |  |
| 乡镇机房装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂壁式空调 |  |  | 16 |  | 套 | 固定价格（24万） |  |
| 2 | 播控桌（含椅子1把） |  |  | 16 |  | 把 |  |  |
| 3 | 机房内部简装修 |  |  | 16 |  | 项 |  |  |
| 4 | 基础电力改造 |  |  | 16 |  | 项 |  |  |
| 大喇叭系统村前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP话筒 |  |  | 134 |  | 台 |  |  |
| 2 | 路由器 |  |  | 134 |  | 台 |  |  |
| 3 | 播控桌（含椅子1把） |  |  | 134 |  | 台 | 单联 |  |
| 4 | 不间断电源 |  |  | 134 |  | 套 |  |  |
| 5 | 安装/调试/辅材 |  |  | 134 |  | 套 |  |  |
| 应急广播接收终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能广播终端 |  |  | 1047 |  | 台 |  |  |
| 2 | 高音喇叭 |  |  | 2006 |  | 只 |  |  |
| 3 | 智能广播音柱 |  |  | 158 |  | 台 |  |  |
| 4 | 抱箍及支架 |  |  | 1221 |  | 套 |  |  |
| 5 | 安装（通电）及辅材 |  |  | 1221 |  | 套 |  |  |
| 网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 县级有线网络 |  |  | 1 |  | 根 | 独立IP，上下行200M |  |
| 2 | 终端4G物联网卡 |  |  | 1221 |  | 片 | 每月不低于8G |  |

三、功能要求

3.1县级应急广播平台

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲应急广播县级平台软件 | 功能要求： 1) 实现与省、市级应急广播平台和县级应急预警信息发布系统对接，能够显示与省、市平台连通状态(在线或离线)； 2)必须具有调频RDS广播分发功能； 3)平台支持不少于5000个终端数； 4)支持县、乡镇、村相关部门独立发布应急信息功能，支持对发布的应急广播信息进行保存功能，具备追溯机制； 5）具备应急广播消息审核功能，对制作完成的应急广播节目进行审核； 6) ★具备管理县级应急广播系统资源的功能，主要包括有线数字电视、地面数字电视、调频RDS广播、应急广播大喇叭系统县/乡/村前端、机动应急广播系统、广播/电视/融媒体中心频率频道播出系统、应急广播适配器和应急广播终端信息等；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 7) 具备资源信息同步功能和资源状态信息收集功能，监管县级应急广播资源的状态信息； 8) 具备资源类型及资源编码设置功能。 9）采用数字签名和数字证书技术，构建系统的安全认证体系，对接入的应急信息和应急广播消息进行安全校验，对播发的应急广播消息进行签名保护； 10）平台具备双机热备份； 11）包含安全体系软件、GIS地图包及开发软件等，通过GIS地图展示应急广播终端基本信息、播放信息、地理信息、运行状态等。 12）能够配置事件类型和事件级别，在勾选行政区域的时候，在地图上联动展示。 13）县平台对正在播放的任务进行监听。 14）★实时显示平台状态，实时监控下级平台状态，具备状态告警功能。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 15）记录播发的事件类型和事件级别，能够以图表方式展示播发记录级别比例、类型比例和不同级别的个数。 16)显示终端的类型，以图表方式展示资源的不同类型终端的比例、终端类型个数，且实时更新，展示最新状态。 17）县平台能绘制出平台内部拓扑关系，并以拓扑形式的页面展示；应该做到实时增加、删除拓扑上设备，实时修改拓扑上设备的关系和位置，所有修改能保存，重新进入页面可看到保存的状态； 18）具备大屏互动展示功能； 19) 具备真实演练与流程演练功能。 制作播发模块要求： - 信息接入：负责应急信息的综合接入，对应急信息来源单位接入进行身份验证和管理，接收应急信息数据，进行格式和完整性校验，实现对接入的应急信息和应急广播消息和依据标准数据协议规范进行信息解析和存储，并将播发结果反馈给应急信息来源单位，具备通过系统界面等途径进行信息提示和告警功能。支持不小于5路外部预警系统同时接入。 - 2)审核播发：根据资源调度方案，按照发布方式和传输通道的不同，适配生成相应的调度控制数据，通过应急广播传输覆盖网发送到相应的应急广播分发平台、应急广播移动指挥系统、广播电视播出前端/发射台站等的应急广播适配器，并接收应急广播适配器的接收处理反馈结果。支持同时分区域应急广播，支持县至乡镇并发应急广播流不小于2路，支持乡镇至村并发应急广播流不小于 2 路，满足实际需求。 调度控制模块要求： 1) ★调度控制：实现应急广播消息发布决策和调度控制功能。根据事件级别、发布区域等发布需求和资源状况，按照资源调度策略，自动或人工生成资源调度方案，或者根据应急演练计划安排，发起系统内应急演练；另外还可根据实际需要进行音频格式转换和文字转语音等。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 2）大喇叭管控：大喇叭管控作为县级应急广播平台的重要组成部分，要求具备以下功能： a) 日常广播，具备接收、传送中央、省、地市广播节目或县本地广播节目的功能，具备日常广播节目源管理、运行图编排和播发管理的功能； b) 语音切播，具备对话筒、电话等播发方式进行管理功能； c) 播发控制，具备通过控制大喇叭系统前端设备，向所辖区域内大喇叭终端进行广播的功能； d) 设备管理，具备各级大喇叭前端关键设备和终端的型号、资源编码、安装地点、工作参数、经纬度等运维信息的管理功能，能够对设备和终端的资源编码、频率、音量、开关、经纬度等配置参数进行远程修改； e) 运行监控，具备各级大喇叭前端关键设备和终端运行状态、操作记录等回传信息的接收处理功能。 基础服务模块要求： 1）效果评估：实现应急广播消息发布效果的分析和评价，对各种途径所采集到的播发结果反馈数据进行综合计算处理，与资源调度方案进行对比分析，按照设定的调度指标要求，利用评估算法评价应急广播消息发布的总体效果。 2)运维管理：对本级应急广播平台进行运行维护管理，支撑平台系统的日常运行。主要包括上下级平台业务管理和联动数据处理、本级及下级平台播发记录管理和统计、系统运行监控、资源状态监控、运行事件通知、应急演练、值班管理、用户管理、日志管理和安全审计等。 系统数据库的定期备份、故障恢复等功能，数据备份（平台系统数据库）时间间隔≤7天，数据备份（平台系统数据库）存储时长≥6个月； |  | 1 | 套 |
| 2 | 调频RDS广播应急广播适配器 | 调频广播应急广播适配器技术要求如下： a）★能够实时接收、解析、响应应急广播平台下发的应急广播消息，具有地址匹配功能和安全验签功能，并生成对应应急广播消息的标识符，能反馈应急广播消息接收、验证结果。 b)能够与RDS编码控制器对接，根据应急广播消息的要求，控制该设备生成对应的副载波信号。 c)能够输出应急广播节目到音频信号切换器，能根据应急广播消息中指令的要求，控制音频信号切换器，将对应调频发射机的输入音频切换到应急广播节目。 d)具备信息回传能力，能将设备工作状态、应急广播消息响应情况回传到县级应急广播平台与上级应急广播平台。 e)具备安全验证功能，支持国密算法SM2、SM3，对应急广播平台发布的应急广播消息进行签名验证，对应急广播平台播发的应急广播消息进行验证，对产生的应急广播RDS指令进行签名保护； f)支持网管功能和工作参数远程配置； g）包含针对现有调频发射系统的改造设备（RDS编码控制器、带副载波接口的调频广播激励器等）。 h）平台对接具备与上级应急广播平台对接接口，接口实现符合《GD/J083-2018 应急广播平台接口规范》。 j)调频广播接收：实现调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送、包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合《GD/J085-2018模拟调频应急广播技术规范》。 k）具备应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口。 l）支持与调频发射机自动化系统对接功能，能从自动化系统中获取发射机工作状态 m）系统必须具有灵活、先进的备份机制，确保安全播出 |  | 1 | 套 |
| 3 | 地面数字电视应急广播适配器 | 地面数字电视应急广播适配器技术要求如下： a) ★实时接收、解析、响应应急广播平台下发的应急广播消息，具有地址匹配功能和安全验签功能，并生成对应应急广播消息的标识符，能反馈应急广播消息接收、验证结果。 b)对当前需要播发的应急广播消息，应按照规定格式的要求进行封装处理，输出应急广播传送流； c)与地面数字电视前端的复用播出系统对接，将应急广播传输流复用播出； d)具备信息回传能力，能将设备工作状态、应急广播消息响应情况回传到县级应急广播平台与上级应急广播平台； e)安全验证功能，支持国密算法SM2、SM3，对应急广播平台发布的应急广播消息进行签名验证，对应急广播平台播发的应急广播消息进行验证，对产生的应急广播传输流进行签名保护； f)支持网管功能和工作参数远程配置。 g)实现地面数字电视及数字电视的应急广播协议封装，适配、发送，包括地面数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合GD/J087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》。 h）平台对接具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J083-018应急广播平台接口规范》。 i）安全保障：系统必须具有灵活、先进的备份机制，确保安全播出 j）管理及升级：设备具有100/1000M以太网接口，可实现基于SNMP的集中管理。可通过统一网关软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控，并支持软件升级 |  | 1 | 台 |
| 4 | 有线数字电视应急广播适配器 | 有线数字电视应急广播适配器技术要求如下： ★ a)应能够实时接收、解析、响应应急广播平台下发的应急广播消息，具有地址匹配功能和安全验签功能，并生成对应应急广播消息的标识符，能反馈应急广播消息接收、验证结果； b)对当前需要播发的应急广播消息，进行封装处理，输出包含应急广播索引表和应急广播内容表的传送流； c)与有线数字电视前端的复用播出系统对接，将应急广播传送流复用播出； d)具备信息回传能力，将设备工作状态、应急广播消息响应情况回传到县级应急广播平台与上级应急广播平台； e)具备安全验证功能，支持国密算法SM2、SM3，对应急广播平台发布的应急广播消息进行签名验证，能对应急广播平台播发的应急广播消息进行安全验证，能对产生的应急广播索引表和应急广播内容表进行签名保护； f)支持网管功能和工作参数远程配置。 g)实现数字电视的应急广播协议封装，适配、发送，包括地面数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合GD/J086-2018《有线数字电视应急广播技术规范》 h）平台对接具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J083-018应急广播平台接口规范》。 i）安全保障：系统必须具有灵活、先进的备份机制，确保安全播出 j）管理及升级：设备具有100/1000M以太网接口，可实现基于SNMP的集中管理。可通过统一网关软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控，并支持软件升级 |  | 1 | 台 |
| 5 | 防火墙 | 1、采用非 X86 64 位多核高性能处理器和高速存储器；主控模块内存≥2G； 2、所投产品防火墙吞吐量≥1.5G，每秒新建连接数≥2万，并发连接数≥50万。IPSec VPN隧道数≥750；IPSEC VPN加密性能≥400M； 3、单台配置千兆以太网电接口≥8个，千兆Combo口≥2个，硬盘槽位≥1个； 4、实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 5、实现静态路由、策略路由、等价路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS、RIPv2 等路由协议。 6、支持一体化安全策略：可基于地址、端口、服务、应用、用户、时间、VRF 等属性，配置入侵防御、数据过滤、文件过滤、防病毒、URL 过滤、日志记录、会话老化时间等高级访问控制功能； 7、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于 MAC 的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 8、支持 DDoS 攻击防护，可防范多种类型 DDoS 攻击，如SYN flood、UDP flood、ICMP flood、HTTP flood、DNS flood、ARP flood 和 ARP 欺骗等。 9、支持 DDoS 流量阈值学习。启用学习功能后，系统将自动分析当前流量并计算出各种攻击类型的防范阈值，管理员可参考学习结果设置阈值。学习功能支持学习时长、学习模式、周期学习及自动应用等功能。 10、实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、缓冲区溢出、SQL 注入、IDS/IPS 逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。 11、基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表。 12、支持联动云端 AV 特征库进行全面实施核查。 13、支持 Word、Excel、PPT、PDF、EXE、RAR 等超过 32种文件类型及内容的过滤。 14、支持海量预分类的 URL 地址库，支持根据 URL 类别实现 URL 过滤； 15、支持管理者自定义新的 URL 地址和 URL 分类； 16、支持联动云端 URL 地址库进行全面实施核查。 17、支持通道化的 QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、带宽动态均分、带宽优先级等 QoS 动作，支持 4 级层次化 QoS、支持多级用户/用户组嵌套。 18、实现 IPV6 动态路由协议、IPV6 对象及策略、IPV6 状态防火墙、IPV6 攻击防范、IPV6GRE\IPSECVPN、IPV6 日志审计、IPV6 会话热备等功能。确保所投产品对 IPv6 的可部署和应用性。 |  | 1 | 套 |
| 6 | 交换机 | 1.应用层级：二层 2.支持24个100/1000M自适应RJ45端口 3.电源：电压额定：AC 100-240V; 50/60Hz 最大：AC 90-264V; 47/63Hz 4.传输速率（Mbps）：10/100Mbps 5.包转发率：6.6Mpps 6.背板带宽：32Gbps 7.支持用户分级管理和口令保护 |  | 2 | 台 |
| 7 | 应急广播播控电脑 | 最低配置不低于以下要求： 1.处理器：英特尔酷睿i5处理器 2.内存：16G DDR 高频内存 3.硬盘：1TB SATAII7200转高速防震硬盘 4.显卡：Intel核芯显卡 5.光驱：SATADVD 6.主板芯片组：intel B150芯片组 7.显示器：21.5英寸宽屏液晶显示器 8.接口：6*USB2.0，1*串口，1*HDM 9.网卡：1000Mbps以太网卡 10.声卡：集成声卡 11.电源：255W电源 12.键盘：原装键盘 13.鼠标：光电鼠标 要求包含正版操作系统，满足实际性能要求。 |  | 3 | 台 |
| 8 | 监听音箱 | 1.高低音防磁喇叭单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2.功放与音箱一体化，连接更简单，使用更方便； 3.硬件音频解码，音质达到CD级。 技术参数： 1.功率输出：10W； 2.待机功率：＜1W； 3.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB)； 4.信噪比：≥90dB（A计权）； 5.分离度(左右声道)：≥40dB； 6.总谐波失真：≤0.1%(@1W) 。 |  | 1 | 台 |
| 9 | 加密器 | 1.支持国产密码算法SM2、SM3； 2.具备数字签名与验签等功能； 3.支持密钥备份恢复，支持多台设备互备或负载。 |  | 1 | 台 |
| 10 | 应急广播服务器 | 主要参数： 处理器： 1.CPU类型Intel 至强E3-1200 v5 2.CPU频率3GHz 3.智能加速主频3.5GHz 4.总线规格DMI3 8GT/s 5.CPU核心四核 6.CPU线程数四线程 存储： 1.硬盘接口类型SATA 纠错 2.标配硬盘容量2*1TB 3.热插拔盘位支持热插拔 4.光驱DVD+/-RW，SATA，内置 5.三级缓存, 4C/4T, turbo (80W)； 6.内存：2根DDR4 ECC内存/16GB[2133MHz/UDIMM/PC4-2133P]； 7.硬盘：1块3.5英寸硬盘/SATA[500GB 7200转]； 8.光驱：DVDRW光驱； 9.网络控制器On-Board LOM 1GBE 双端口(BCM5720 GbE LOM) 10.电源：配置双电源； 产品特点： 11.机架式2U机箱； 12.支持最大扩展4个内存DIMM插槽； 13.支持4个内置3.5"有线硬盘，支持热插拔； 14.双电源，支持热插拔； 15.保修：3年免费上门服务。 含配套服务器正版操作系统、正版数据库，满足实际性能要求。 |  | 6 | 台 |
| 11 | 电话接入网关 | 主要功能： 1.实现座机或手机授权后远程应急播控喊话，对授权电话转语音进行广播； 2.支持对电话呼入来电进行监控和白名单限制； 3.支持呼入号码、呼入时间、通话时长等信息实现记录查询。 4.具有面板锁定功能； 5.电话登陆操作全程中文语音提示、电话、语音具有最高优先输出等级； 6.实时时钟显示，断电不受影响，自动较时，保证电话记录的时间正确； 7.中文液晶显示各种工作状态功能，实时显示来电号码且同步监听来电通话内容，呼入号码、通话时长等信息； 8.对所有来电进行录音并可回放，存储容量不小于2G，存储时间不小于1000小时； 9.通过USB接口，录音拷贝至电脑进行分析和归档； 10.支持电脑双向数据通信； 11.根据短信指令启动外部设备电源； 技术指标： 1.授权密码位数：≥6； 2.电话语音广播频响250Hz-5KHz 3.工作电压：AC150V~265V； 4.采用19寸1U标准机箱 |  | 1 | 台 |
| 12 | 短信接入网关 | 主要功能： 1.支持短信及短讯进行TTS的转换； 2.支持MPEG-1 , 音频编码； 3.支持在线修改终端播放音量； 4.支持五级联控模式，联控级数可根据需求裁剪； 5.支持单个终端广播，区域终端广播，全部终端广播模式； 6.自动同步实时时钟； 7.键盘密码锁定功能，可设置键盘密码锁定功能开和关； 8.内置监听扬声器，高保真信号源监听，自动监听高优先级广播； 9.设备支持远程web参数配置； 10.支持远程网管功能SNMP（V1.0/V2.0）； 11.支持按键&液晶操作，网络管理web网管； 12.采用19寸标准1U机箱； 技术指标： 1.音频编码方式：MPEG-1 ； 2.音频采样率：32/44.1/48(KHz)； 3.无线工作参数：GSM850/900/1800/1900MHz(四频)； 4.１路RJ45接口，速率100Mbps，支持TCP/IP协议； 5.工作电压：AC 110~265V±10%，50/60Hz 6.工作温度：0~45℃； 7.存储温度：-20~60℃； 8.功耗：≤15W。 |  | 1 | 台 |
| 13 | 应急广播手机APP平台软件 | 1.日常广播（语音、文本转语音）； 2.应急广播（语音、文本转语音）； 3.设备管理（查看系统中应急广播设备参数）； 4.设备事件（查看设备网管事件）； 5.设备统计（按照区域或状态统计设备整体情况）； 6.终端监控（通过地图显示终端分布情况、状态和重要参数）。 |  | 1 | 套 |
| 14 | ▲IP话筒（或数字编码控制器） | 功能要求如下： ★1.支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 2.具有音频采样及编码功能； ★3.面板采用触摸屏显示,可显示在线状态及各主要操作参数，方便操作和查看。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 4.按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板； 5.支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议； 6.支持鹅颈式话筒输入； 7.支持双向对讲功能； 8.设备支持远程web参数配置 9.具备资源主申请及释放请求功能； 10.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调； 11.具备系统参数备份及参数还原功能； 12.液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）； 13.按键配合液晶显示完成参数设置功能； 14.具备远程终端控制及逻辑寻址功能； 15.多级联播，可管可控； 16.支持定时广播； 17.IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）； 18.具有网络在线升级功能； 19.支持按键&液晶操作，网络管理web网管； 20.具备面板锁定功能。 ★21.支持APP通过扫描动态二维码登陆。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 技术指标： 1.两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；印好失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）； 2.1路话筒输入：输入电平≥10mV； 3.音频采样率：32/44.1/48(KHz)； 4.音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)； 5.1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流； 6.两路USB接口输入； 7.支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出； 8.工作电压：DC12V（2.5A）； 9.工作温度：-10～+55℃； 10.存储温度：-20～+60℃； 11.功耗：≤5W。 |  | 1 | 台 |
| 15 | 语音合成器 | 1.支持多路语音合成； 2.支持多种字符集编码格式（GB2312、GBK、UNICODE、BIG5等）； 3.具有多路音频同时采样、编码功能； |  | 1 | 台 |
| 16 | 指挥大屏 | 指挥大屏 技术参数及功能要求 技术参数及功能要求 1.采用 55 英寸屏，一体化设计屏体，全高清显像，像素为 1920 x 1080，拼缝3.5mm，数量：3*4； 2.液晶屏显示亮度为高亮≥500cd/m2； 3.液晶屏显示对比度：≥4500:1； 4.液晶屏边缘应带有边缘屏幕，边缘屏幕为主动、智能显示视频像素； 5.主动式智能影像边缘屏幕像素点距应≤ 0.9mm； 6.大屏可屏蔽高频/电源/谐波/广播/传输线路产品干扰源； 7.带有主动式智能影像边缘屏幕应与液晶屏高度集成为一个独立的 55 英吋显示屏单体，单体上应带有快速拼装功能；不需要在拼前，拼中或拼后对智能影像边缘屏幕做特别处置； 8.跨屏显示可实现像素全覆盖，达到无缝效果； 9.视频信号支持输入 CVBS,VGA 信号输入,DVI 数字信号输入,HDMI 信号输入,RS-232 控制口，网口 RJ45, USB/ISP信号输入（USB 具有播放视频、USB 烧录、智能升级功能，USB 视频格式支持：MPG、MPG-1、MPG-4、AVI、MP4、TS、MKV、WMV、RM、RMVB）； 10.信号格式：NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P。全数字处理单元，支持高清 1920X1080 分辨率， 控制接口红外遥控和 RS232； 11.待机功耗需小于 0.5W； 12.支持 3840*2160 分辨率输入； 13.控制软件具有智能多阶、多模式色差调整功能； 14.寿命典型值(hrs)≥ 60,000 小时； 15.工作温度范围(℃)：-10°C ~ 40°C； 16.工作湿度范围(RH)：≤ 90% 无结露； 17.线材：电源线、信号线支持热插拔功能； 18.整机箱体 (安装结构)：模制成型整机箱体，模制成型整机框架受力，确保液晶面板通电过程中使用安全； 19.整机箱体自带安装结构，并带有锁扣或连接片固定结构，箱体无需维护； 20.屏体散热：无风扇、100% 静音，箱体盖板均为铝合金材质，箱体背部成拱形，形成热自然对流，防尘)防静电效果佳； 21.智能模式切换：支持 1920*1080 模式、3840*2160 模式 切换； 22.具有 LED 条屏功能，能够进行字符的叠加显示；字符内容用户可以自行选择；字符显示方式为从右往左滚动，也可暂停在任意位置显示，滚动速度可调； 23.手机、平板、IPA 与大屏可实现实时互动，控制大屏终端实现大屏幕开关机，画面传输等功能； 24.结构要求：屏幕安装使用的钢结构要求牢固、单机整体构架不出现锈蚀、变形等情况； 25.支持不少于 24 路 HDMI 信号输入、8 路 VGA 信号输入，配置不少于 30 路高清输出接口，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构； 26.软件需支持预案存储功能，保存预案不能低于 16 个且需支持保存预案，任意调取预案，预案轮巡功能； 27.必须支持大屏图像翻转功能，可在上位机软件中观看大屏的实时画面翻转； 28.中英文操作控制维护界面，所有指标均在同一套控制软件上统一实现。 注：含视频处理器、大屏幕控制软件（必须满足县融媒体和应急广播系统大屏数据显示要求）、支架、底座等辅材，保证产品兼容稳定等，直观展示应急消息播发状况、消息播发效果评估、系统内部各子系统之间的协同情况，以及与平级平台、上级平台的互联互通情况等。 ★产品生产厂家应具有产品3C证书、国家节能认证。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的检测报告，所有参数需在报告中体现。 |  | 1 | 套 |
| 17 | 应急话筒 | 1.要求采用耐用材质底座，频率响应宽广，音质清晰透明，噪音低； 2.话筒ON/OFF超长寿命、高抗静噪轻触开关； 3.话筒开启时，要求工作指示灯发亮，鹅颈与底座不可分开式。 技术参数： 1.指向特性：单一指向型（驻极体电容式） 2.频率响应：60Hz-15KHz 3.灵敏感度：-42dB/±3dB（1KHz） 4.低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 5.输出阻抗：200Ω 6.最大承受音压：135dB SPL 1KHz At1% T.H.D 7.信噪比：66dB.1KHz AT 1PA 8.动态范围:111dB.1KHz AT MAX SPL 9.电源供应：幻像电源11~48V 10.导线长度：3米平衡 11.拾音距离:10-50cm |  | 1 | 台 |
| 18 | 调音台 | 16路调音台 1.要求平衡式话筒输入，做到高品质、低噪音； 2.要求具备单声道及主输出配有的信号插入点，方便外接信号处理器； 3.麦克风输入都配备优质+48V幻像电源； 4.具备中频扫频的三段均衡； 5.要求具备两组AUX辅助输出； 6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 7.60MM行程高分析度推子； 8.要求采用内置式静噪开关电源器,使用方便灵活； 技术参数： 1.频率响应: 20Hz－20KHz；±0.5dB 2.总谐波失真和噪声:－30dBuinput to mix, mic gain30dB，<0.007% 3.话筒等效输入噪声:IC EIN@Max gain,150ohms source impedance -128dBu 4.母线噪声:Noise(20Hz-20KHz measurement bandwidth) 5.混音: <－85dBu 6.通道哑音:>96dB 7.推子位置/（标记+10）:>96dB 8.辅助发送端口:>86dB 9.输入阻抗：话筒输入:2.4KΩ线路输入:11KΩ 立体声输入:100KΩ 10.输入和输出电平:75Ω 11.话筒最大输入:+17dBu 12.线路最大输入:+30dBu 13.最大混音输出:+20dBu 14.耳机最大输出:300mw/200Ω 15.HF（高频）:12KHz±15dB 16. MF(中频) :140Hz－3KHz，±15dB 17.LF（低频）:80Hz，±15dB 18.输出电平表: 12 segment of LED indicator 19.温度范围: －10℃～+30℃ 20.相对湿度:0%～80%。 21.供电:AC input:160v～270v；50/60Hz |  | 1 | 台 |
| 19 | GPS/北斗双模授时器 | 1.支持同时接收GPS信号和北斗导航系统信号； 2.具有自动锁定信号的功能； 3.具有断电记忆配置功能,来电重启恢复(无需重新配置)。 |  | 1 | 台 |
| 20 | 播控台 | 1、控制台为直形、独脚平板式，结构采用钢、中纤板合拼装式，共计2单元（1组），桌面可安装的设备深度为400左右，桌面深度为566，桌面板厚度为30，键盘可设计抽屉放置在桌面板前下部。 2、下箱为吊装式机箱，有效安装面为6U，安装设备深度在550左右，主要采用优质冷轧钢板搭建，其每单元按照标准19"设计。钢制多孔封板采用挂吸式固定。内配电源插座安装板（每根电源插座板上安装3只泰立多功能插座，计6插位），电源采用 单路接法 连线。下箱采用弧形独脚支撑，脚内为进出线空间。 3、控制台钢结构经过酸洗、磷化、漂清、静电喷粉处理，内结构颜色：黑色亚光，其余表面处理颜色： 浅灰沙面;台面板为樱桃木。 4、控制台直接落地安放在机房防静电地板上。所有进出连接线均需静电地板开孔，从弧型底脚支撑座内引出。 |  | 1 | 组 |
| 21 | 设备机柜 | 1、42U/尺寸800*1200*2000mm； 2、至少支持1000KG的负载承重； 3、配置多负载安全电源插座； 4、20对L支架； 5、风扇不少于2只； 6、机柜能可靠接地； 7、机柜前门为单开平面网孔门,后门为双开平面网孔门 ； 8、角钢焊接安装底架； 9、表面处理:酸洗,磷化后镀彩锌和静电喷 涂塑粉； 10、20位PDU安装,机柜后面安装,左右各1 个。(支持功率不小于4kw） |  | 1 | 台 |
| 22 | UPS不间断电源 | 1.主机：功率为15KVA；单进单出工频机，双变换纯在线式，提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告或官网或功能截图等） 2.要求标准内置隔离变压器； 3.具备电池冷启动功能； 4.市电输入电压 165V—275V 单相输入；输入功率因数>0.97 5.输入频率：50HZ/60HZ±5%自动识别； 6.输出电压220Vac±1% 7.输出频率：50HZ/±0.05%； 8.整机效率>0.9，负载功率因素（带载能力）≥0.9，过载能力：过载125%/150%维持10分钟/1分钟后转旁路，负载正常后自动恢复。 9.并机方式： 插入附带的并机卡（选件）即可实现多台的UPS并机，并机UPS可共享同一电池组 10.直流电压:192Vdc 11.电池管理：采用智能化电池管理系统，智能型三段式充电,从而提高电池的可靠性和使用寿命; 12.旁路输入电压范围：220（或230Vac）±20%(可设置 ± 10 % - ± 20 %) 13.旁路额定频率：50 / 60 Hz (自动辩识) 14.旁路输入频率范围：±2 % (可设置± 1%至± 5 %) 15.通讯管理：干接点RS232((可选RS485、SNMP和干接点）。 16.面板采用LED或LCD液晶显示；通过面板可以设置电池容量与放电参数、LCD带中英文切换、UPS历史记录存储功能。 17.具有开机字诊断功能，交流输入过、欠压，输出过载、短路、逆变器过热、电池欠压预警和电池过充电等保护功能； 18.32块100AH免维护铅酸蓄电池。（含电池柜） - 提供三年免费上门保修、终身维护、所有电池因质量问题可三年免费更换等内容的售后承诺；并加盖供应商公章。 - ★产品需提供国家3C认证、国家节能认证。提供具有CNAS资格认证标识的检测机构出具的检测报告，所有参数需在检测报告中体现。 |  | 1 | 套 |
| 23 | 硬盘录像机 | 4*8T AI盘 1.支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局； 2.支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； 3.支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态显示信息 4.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频 5.支持秒级检索查看硬盘中录像文件 6.支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 7.支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 8.支持录像文件分组显示；支持按车牌号分组显示车辆录像文件 9.支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 10.支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面 11.可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 12.可通过IE预览和回放双目相机的立体声 13.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 14.支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作 15.支持激活和重置，出厂设备需要激活；管理员密码重置需要安全码验证，支持通过安全问题恢复密码 16.支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等 17.支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度 18.支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 19.支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像 20.支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 21.支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192 22.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；最大支持128个用户 23.支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像 可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可通过私有协议方式接入第三方摄像机，可一键激活并添加局域网内IPC；可通过onvif接入H.265编码相机 - 支持不少于24路信号输入，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏 25.支持1路H.265编码、25fps、6912×2800格式的视频实时预览 26.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 27.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。支持码流AES加密 28.支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大 29.支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 支持检索与回放，进入录像回放界面，设备自动检索出关联通道录像并以日历形式展示出录像分布情况，并自动回放当天录像 30.支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周 31.支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 ★产品需提供国家3C认证、国家节能认证。提供具有CNAS资格认证标识的检测机构出具的检测报告，所有参数需在检测报告中体现。 |  |  |  |
| 24 | 显示器 | 1.分辨率3840x2160 2.显示尺寸65寸 3.HDMI接口数量2个，USB接口2个 4.接口类型有线\天线输入，TF，音视频输入，调试，电源输入 AV HDMI LAN端子 USB 5.USB支持MP4/AVI/MPG/RM 6.视频显示格式RMVB/MOV/MKV/MPEG 7.网络连接方式支持有线、无线 |  | 1 | 套 |
| 25 | 安装/调试/辅材 | 满足实际功能需求，含网线、水晶头、插线板、托架、螺 钉、扎线、标签纸等 |  | 1 | 套 |
| 县级指挥平台装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 |  | 产品匹数：3匹 支持低温启动 不低于二级能耗 支持精准控温 支持高温制冷 支持机内自动清洁 支持电辅加热 需提供国家3c证，国家节能认证标志 | 统一报价8万元。 |  |
| 2 | 椅子 |  | 技术参数： 转椅，可旋转气压升降 钢制脚 最大角度155~120度 支持调节头枕，支持联动扶手 符合人体工学 |  |  |
| 3 | 机房内简装修 |  | 清理墙面和集成吊顶 ，立邦乳胶漆两遍加人工费 |  |  |
| 4 | 基础电力改造 |  | 改电施工+配电箱+电线引入+开关+插座+照明 |  |  |

3.2应急广播信息安全防护系统

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合日志审计 | 一、硬件参数 标准机架设备，1个console口，网口类别：1管理口+1AH口+4审计口，网口类型：1000M电口*4，硬盘≥1T，内存≥8G，单电源，日志处理能力≥200EPS，资产授权≥15个。 二、产品功能 1.独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统；审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程；审计结果存储于独立存储空间；自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联。 2.支持设备厂家包括但不限于：Cisco(思科)，Juniper，联想网御/网御神州，F5，华为，H3C，微软，绿盟，飞塔(fortinet)，Foundry，天融信，启明星辰，天网，趋势，东软，Nokia，CheckPoint，Hillstone(山石)，安恒，珠海伟思，BEA，中国电信，安氏，帕拉迪，apc，arbor，clam，戴尔（dell），digium，东方电子，EMC，中国电力科学研究院，Eudora，google，冠群金辰，linksys，Mcafee，netapp，NAS（美国国家安全局），永达，sonicwall，vigor，天存，西岭，Symantec（赛门铁克），Hardened-PHP，foundertech(方正)，三零盛安，allot，蓝盾，IBM，金诺网安，网威，nortel(北电)，citrix(思杰)，watchguard，中兴，阿帕奇，WINDOWS系统日志，Linux/UNIX syslog、IIS、Apache等。 3.支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集；支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集；支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。 4.支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 5.可以以日志等级进行过滤；可以通过自定义配置将用户不关心的日志过滤掉；支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量。 6.支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析；内置非法访问、可疑入侵、病毒爆发、设备异常、弱点针对等关联分析场景，不少于50条规则。 7.支持根据资产价值、资产漏洞、针对漏洞的威胁事件三者进行威胁的自动关联分析（三维关联），所有的三维关联算法和准则以CVE、Bugtraq、OWASP公开协议和标准为为基础； 8.支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询。 9.极高的日志高查询性能，支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果.。 10.支持如下应用的性能监控（Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、Max OS、Sun Solaris）、数据库（mysql、oracle）、应用服务器（weblogic、tomcat）、web服务器（apache）。 11.可预设置安全告警策略；支持数据阈值设置，超过阈值将产生告警；可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警。 12.内置合规性报表1000+种；内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包；内置完善的等级保护合规报表。 13.注册用户资产时，提供自动发现识别能力；提供一键式故障排除功能 14.支持分布式部署；支持集中式管理和升级模式；支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况。 | 1 | 台 |
| 2 | 运维审计系统 | 一、硬件参数 标准机架设备，含2*GE电管理口，4*GE电业务口，硬盘≥1T，1*RJ45串口，单电源。最大资产数≥100个，最大字符连接≥100个，最大图型连接≥20个。 二、产品功能 1.支持按部门组织架构（至少5个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据。每个部门可以管理本部门及下级部门的用户角色：部门管理员、运维管理员、审计管理员、运维员。 2.支持域认证与双因子认证结合使用，如同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+手机APP动态口令登录运维审计设备、同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+短信口令登录运维审计设备。 3.支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具。 4.支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权 5.支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能。 6.Web访问方式：至少支持使用IE、谷歌、火狐三种浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等运维客户端工具；H5运维方式：支持ssh、telnet、rlogin、rdp、vnc协议的H5运维，无需本地运维客户端工具。 7.支持使用本地的winscp/flashFXP/SecureFX等客户端工具登录堡垒机访问SFTP/FTP设备。 8.支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志。 9.支持通过基于时间、IP/IP段、用户/用户组、设备/设备组、设备账号、命令关键字、控制动作、黑白名单等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备。 10.支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，须等到管理员审批通过后才可执行成功。 11.内置丰富的报表统计模板，可点击柱状图、饼状图或曲线图进行数据钻取分析，且支持PDF、doc、html格式导出。 12.支持自身审计，包括但不限于：系统状态检测、登录日志、用户配置日志、设备配置日志、授权配置日志、策略配置日志、运维访问日志、系统配置日志等。 13.支持系统日志报表统计功能，包括但不限于登录日志统计、配置日志统计、运维访问日志统计等，可以导出报表 | 1 | 台 |
| 3 | WEB应用防火墙 | 一、硬件参数 标准机架设备，含2*GE电管理口，4*GE电业务口，硬盘:1T，1*RJ45串口，单电源。吞吐量:800Mbps,HTTP最大并发数:3万,HTTP新建连接(CPS)：4000,物理保护链路2路，保护站点无限制。 二、产品功能 1.支持HTTPS方式进行设备管理,设备管理采用管理员与审计员分离,操作界面支持全中文界面,支持LDAP认证，支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2c，支持NTP时间同步。 2.支持全透明集群模式、主-主模式、主备模式、硬件BYPASS、软件BYPASS；支持透明桥部署：防护口不占用IP地址，实现完全透明部署，无需以先终结用户的TCP会话后再发起新的TCP会话到服务器方式处理，并支持路由不对称场景；支持透明代理部署：防护口不占用IP地址，实现应用层透明部署，支持TCP连接复用，并优化服务器会话处理改善服务器处理性能;支持端口镜像部署：镜像服务器流量即可实现安全审计和告警。 3.支持多条链路数据的防护，防护网段数量不限；支持以域名和IP多种方式进行防护；支持ipv4/ipv6双协议栈，支持保护站点快速向导配置部署。 4.支持WEB站点服务自动侦测功能，支持自动识别VLAN信息。 5.能够识别恶意请求含：跨站脚本(XSS)、注入式攻击（包括SQL注入、命令注入 、Cookie 注入、代码注入、LDAP注入、SSI注入文件注入等）、跨站请求伪造等应用攻击行为；支持对HTTP请求分割攻击和HTTP响应报文截断攻击的防护 能够识别服务端响应内容导致的缺陷：敏感信息泄露、已有的网页后门、错误配置、目录浏览等缺陷；能基于访问行为特征进行分析，能识别盗链、爬虫攻击的能力；能识别网站中的网页木马程序，通过策略可防止木马网页被用户访问 内置主流Webshell特征库，对上传内容进行检查，防止恶意Weshell上传；WAF能自动识别扫描器的扫描行为，并智能阻断如Nikto、Paros proxy、WebScarab、WebInspect、Whisker、libwhisker、Burpsuite、Wikto、Pangolin、Watchfire AppScan 、N-Stealth、Acunetix Web Vulnerability Scanner 等多种扫描器的扫描行为；内置开源CMS漏洞和WEB服务器插件漏洞防护规则；支持阻断提交政冶敏感、违反法规相关的言论信息；支持丰富的自定义规则，可以针对多个条件组合，形成深度的WEB防护规则；支持服务器隐藏，可配置删除服务器响应头信息；内置身份证、银行卡等服务器敏感信息库，对服务器响应敏感内容进行隐藏，并支持自定义；支持Cookie安全机制，支持Cookie自学习，防止Cookie被篡改和劫持，并支持Cookie Httponly。 6.支持网站自学习建模功能，能通过自学习形成网站URL树；通过自学习能生成安全防护策略；通过自学习能发现参数的名称、类型、匹配频率；可配置匹配到自学习特征后放行；可配置匹配不到自学习特征直接阻断请求。 7.支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站；可配置攻击者识别策略和算法；可配置攻击者锁定时间；可配置将攻击者直接加入网络黑名单；可展示攻击者发生的时间和攻击者所在的地理位置。 8.可基于时间对客户端IP进行黑白名单控制；针对触发安全规则的行为进行阻断并发出告警页面，告警页面支持重定向至其它URL，能将攻击者列入网络黑名单进行网络阻断该IP的访问。 9.可根据URL、请求头字段、目标IP、请求方法等多种组合条件对CC攻击进行检测，检测指标为URL访问速率和URL访问集中度；可根据IP、IP+URL和IP+User_Agent等算法对客户端进行检测，并支持应用层字段解析和自定义检测字段功能，支持挑战模式，支持基于地址位置的识别，支持对特定的IP地址进行CC规则白名单放行，支持CC慢攻击防护，通过学习业务流量模型，在业务流量异常时开启CC防护，并支持启动配置阈值。 10.根据产生的安全日志进行智能分析，提高人工分析效率，减小规则误判概率。 11.具备审计网站正常访问流量的能力，提供按小时，天、月份生成用户的访问数据；能记录、查询所有用户对网站的访问情况，包括访问的URL、客户端IP、服务器返回的状态码；能够统计分析出用户所访问URL TOP10数据；能够统计分析出用户所访问分文件类型；能够统计分析出搜索引擎的TOP10数据；能够统计分析出客户端所使用操作系统的TOP10数据。 12.可通过移动APP实现设备安全运维监控，APP具备以下功能：支持查看当前WAF的告警数量包括最近24小时内以及总的告警数量，支持对攻击的服务器IP以及客户端IP进行统计。 | 1 | 台 |
| 4 | 安全网关 | 一、硬件参数 标准机架设备，采用先进的多核网络专用架构，使用64位MIPS多核处理器，非X86的多核架构或ASIC架构；单交流电源；含10*GE电口，2*combo口，500G硬盘；网络吞吐性能6Gbps；最大并发连接数大于200万，每秒新建HTTP连接数大于5万。 二、产品功能 1.部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持镜像和被镜像； 2.路由支持：支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略；动态路由支持RIP、OSPF等；ISP路由支持运营商地址自定义； 3.VRF：接口默认属于root，创建VRF后可把接口添加到VRF内，一个接口只能属于一个VRF，不同vrf下的接口可以配置相同的ip地址，支持vrf的静态路由。 4.IPv6：支持针对IPv6内容进行管理和防护，包括应用、URL、入侵攻击、病毒行为等内容；IPv6应用策略支持选择全匹配或顺序匹配规则，可精细化管理应用的使用动作，针对社区类型，支持管控”上传“、“发表”、“浏览”、”登陆“等动作；支持IPv6数据包安全检测机制，可有效防御异常包攻击。 6.端口扫描：支持针对IP、IP段进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。 7.弱口令扫描：支持弱口令扫描功能，可针对IP和IP段对象做弱口令检测、空密码检测、用户名和密码相同检测。扫描任务可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义。 8.IPSec VPN：IPSec VPN支持第三方对接和快速配置，自有设备对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址，支持配置国密. 9.应用协议识别：支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别，可识别应用数大于3500种；支持BYOD特征库，可识别iOS版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征；支持基于端口、协议等自定义服务；应用特征库可提供在线升级和手动升级。 10.用户认证功能：支持微信认证功能，使用微信连WiFi2.0接口，限制微信流量放通（pc和移动端，认证通过放通），支持基于http获取access_token，支持微信内部浏览器http弹portal。强制关注功能（定时检查用户是否关注公众号）。 11.链路负载均衡：支持7元组的链路负载均衡策略，支持基于域名的负载均衡策略，基于支持直连网段和特定网段的负载均衡排除。 12.广告推送：支持配置在用户上网时弹出广告页面，支持本地和第三方广告。 13.双机热备：支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口。 14.配置管理：支持通过管理平台进行集中管理，统一升级，下发配置，收集日志。 15.系统维护：web管理界面支持Ping、Traceroute、TCP Syn诊断工具，可支持基于接口、协议、IP地址、端口、应用进行网络抓包，并可下载导出分析。 | 1 | 台 |
| 5 | 交换机 | 硬件参数 固化千兆电接口≥24个，万兆SFP光接口≥4个；交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps；为保证设备稳定运行、设备防雷≥10kv | 1 | 台 |
| 6 | 等保测评 | 中标供应商须配合业主方完成应急广播系统二级等级保护测评和公安机关备案工作。测评费用由中标方提供（1年）。 等保测评具体要求： 等保测评机构需为：国家网络安全等级保护工作协调小组办公室推荐的“全国等级保护测评机构推荐目录”中的单位； 完成上述测评工作后，出具符合公安机关要求的（年度）信息系统安全保护等级测评报告。 | 1 | 项 |

3.3县直部门前置平台

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急广播信息前置系统 | ★1．与县直有关部门预警信息对接，按照标准格式传输应急广播消息至应急广播县平台，实现预警信息的实时发布；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 2.具备对自身播发的应急广播信息进行监控； 3.具有播发日志功能； 4.支持本地文件播发； 5.登陆用户分级、分层权限管理； 6.支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播； 7.支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件等资源； 8.GIS地图监管：系统能够直观地显示各广播终端所在的地理位置和设备工作状态的在线信息，能够快速精准查询定位广播终端位置及工作状态。 9.支持国密算法SM2、SM3。 | 2 | 套 |
| 2 | 应急广播播控电脑 | 最低配置不低于以下要求： 1.处理器：英特尔酷睿i5处理器 2.内存：16G DDR 高频内存 3.硬盘：1TB SATAII7200转高速防震硬盘 4.显卡：Intel核芯显卡 5.光驱：SATADVD 6.主板芯片组：intel B150芯片组 7.显示器：21.5英寸宽屏液晶显示器 8.接口：6*USB2.0，1*串口，1*HDM 9.网卡：1000Mbps以太网卡 10.声卡：集成声卡 11.电源：255W电源 12.键盘：原装键盘 13.鼠标：光电鼠标 要求包含正版操作系统，满足实际性能要求。 | 2 | 台 |
| 3 | ▲IP话筒 | 功能要求如下： ★1.支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 2.具有音频采样及编码功能； ★3.面板采用触摸屏显示,可显示在线状态及各主要操作参数，方便操作和查看。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 4.按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板； 5.支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议； 6.支持鹅颈式话筒输入； 7.支持双向对讲功能； 8.设备支持远程web参数配置 9.具备资源主申请及释放请求功能； 10.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调； 11.具备系统参数备份及参数还原功能； 12.液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）； 13.按键配合液晶显示完成参数设置功能； 14.具备远程终端控制及逻辑寻址功能； 15.多级联播，可管可控； 16.支持定时广播； 17.IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）； 18.具有网络在线升级功能； 19.支持按键&液晶操作，网络管理web网管； 20.具备面板锁定功能。 ★21.支持APP通过扫描动态二维码登陆。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 技术指标： 1.两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；印好失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）； 2.1路话筒输入：输入电平≥10mV； 3.音频采样率：32/44.1/48(KHz)； 4.音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)； 5.1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流； 6.两路USB接口输入； 7.支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出； 8.工作电压：DC12V（2.5A）； 9.工作温度：-10～+55℃； 10.存储温度：-20～+60℃； 11.功耗：≤5W。 | 2 | 台 |
| 4 | 交换机 | 1.应用层级：二层 2.支持16个100/1000M自适应RJ45端口 3.电源：电压额定：AC 100-240V; 50/60Hz 最大：AC 160-264V; 47/63Hz 4.传输速率（Mbps）：10/100Mbps 5.包转发率：6.6Mpps 6.支持用户分级管理和口令保护 | 2 | 台 |
| 5 | 监听音箱 | 1.高低音防磁喇叭单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2.功放与音箱一体化, 3.硬件音频解码，音质达到 CD 级。 技术参数： 1.功率输出：10W； 2.待机功率：＜1W； 3.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB)； 4.信噪比：≥90dB（A 计权）； 5.分离度(左右声道)：≥40dB； 6.总谐波失真：≤0.1%(@1W) 。 | 2 | 台 |
| 6 | 播控桌 | 1.二工位大小，尺寸 1250*900*750mm 定制（长*宽*高）； 2.采用优质冷轧钢板材质； 3.表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷 塑处理； 4.下柜可放置 11 标准机架的广播终端，挡板可任意拆卸。 | 2 | 组 |
| 7 | 独用50M带宽 | 上下行不低于50M，一年期限。 | 2 | 条 |
| 8 | 安装/调试/辅材 | 满足实际功能需求，含网线、水晶头、插线板、托架、螺 钉、扎线、标签纸等 | 2 | 套 |

3.4大喇叭系统乡镇前端

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急广播分控系统 | 1.登陆用户分级、分层权限管理； 2.支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播； 3.支持广播列表、GIS地图、广播模板、绿色通道、排期单、演习演练等方式广播。支持按照预先编辑好的广播下发模板通过绿色通道快捷下发，支持预设排期单进行不同输入源之间的定时切换和广播； 4.支持短信文本、文字文本输入，并转成语音输出； 5.支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件等资源，支持存储系统、广播下发通道的配置； 6.支持国密算法SM2、SM3。 7.语音切播，具备对话筒、电话等播发方式进行管理功能； 8.播发控制，具备通过控制大喇叭系统前端设备，向所辖区域内大喇叭终端进行广播的功能； | 16 | 套 |
| 2 | 应急广播播控电脑主机 | 最低配置不低于以下要求 1.处理器：英特尔酷睿i5处理器 2.内存：8G DDR 高频内存 3.硬盘：1TB SATAII7200转高速防震硬盘+128G固态硬盘 4.显卡：Intel核芯显卡 5.光驱：SATADVD 6.主板芯片组：intel B150芯片组 7.接口：（4*USB3.0）， 8.网卡：1000Mbps以太网卡 9.声卡：集成声卡 10.电源：255W电源 11.键盘：原装键盘 12.鼠标：光电鼠标 要求包含正版操作系统，满足实际性能要求 | 16 | 套 |
| 3 | ▲IP话筒 | 功能要求如下： ★1.支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 2.具有音频采样及编码功能； ★3.面板采用触摸屏显示,可显示在线状态及各主要操作参数，方便操作和查看。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 4.按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板； 5.支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议； 6.支持鹅颈式话筒输入； 7.支持双向对讲功能； 8.设备支持远程web参数配置 9.具备资源主申请及释放请求功能； 10.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调； 11.具备系统参数备份及参数还原功能； 12.液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）； 13.按键配合液晶显示完成参数设置功能； 14.具备远程终端控制及逻辑寻址功能； 15.多级联播，可管可控； 16.支持定时广播； 17.IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）； 18.具有网络在线升级功能；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 19.支持按键&液晶操作，网络管理web网管； 20.具备面板锁定功能。 ★21.支持APP通过扫描动态二维码登陆。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 技术指标： 1.两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；印好失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）； 2.1路话筒输入：输入电平≥10mV； 3.音频采样率：32/44.1/48(KHz)； 4.音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)； 5.1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流； 6.两路USB接口输入； 7.支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出； 8.工作电压：DC12V（2.5A）； 9.工作温度：-10～+55℃； 10.存储温度：-20～+60℃； 11.功耗：≤5W。 | 16 | 台 |
| 4 | 交换机 | 1.应用层级：二层 2.支持16个100/1000M自适应RJ45端口 3.电源：电压额定：AC 100-240V; 50/60Hz 最大：AC 90-264V; 47/63Hz 4.传输速率（Mbps）：10/100Mbps 5.包转发率：6.6Mpps 6. 支持用户分级管理和口令保护 | 16 | 台 |
| 5 | 监听音箱 | 1.高低音防磁喇叭单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2.功放与音箱一体化, 3.硬件音频解码，音质达到CD级。 技术参数： 1.功率输出：10W； 2.待机功率：＜1W； 3.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB)； 4.信噪比：≥90dB（A计权）； 5.分离度(左右声道)：≥40dB； 6.总谐波失真：≤0.1%(@1W) 。 | 32 | 台 |
| 6 | 播控桌 | 1.二工位大小，尺寸1250*900*750mm 定制（长*宽*高）； 2.采用优质冷轧钢板材质； 3.表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷塑处理； 4.下柜可放置11标准机架的广播终端，挡板可任意拆卸。 | 16 | 台 |
| 7 | UPS不间断电源 | 为乡镇平台提供备电。 1.要求至少1KVA, 至少满足6小时连续备电； 2.具备防雷功能。 | 16 | 套 |
| 8 | 独用50M带宽 | 上下行不低于50M，一年期限。 | 16 | 条 |
| 9 | 全彩半球摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有2颗白光灯。 最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。白光补光距离不小于15米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 需支持DC12V/POE供电。 在静止场景，相同图像参数下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。 ★所有参数需提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖公章。 | 16 | 套 |
| 10 | 安装/调试/辅材 | 含网线、水晶头、插线板、托架、螺钉、扎线、标签纸等 | 16 | 套 |
| 乡镇机房装修 |  |  |  |  |
| 1 | 挂壁空调 | 产品匹数：2匹 支持低温启动 不低于二级能耗 支持精准控温 支持高温制冷 支持机内自动清洁 支持电辅加热 需提供国家3c证，国家节能认证标志 | 16套，统一报价24万元。 |  |
| 2 | 椅子 | 技术参数： 转椅，可旋转气压升降 钢制脚 最大角度155~120度 支持调节头枕，支持联动扶手 符合人体工学 |  |  |
| 3 | 机房内简装修 | 清理墙面和顶面并整平，立邦乳胶漆两遍加人工费， |  |  |
| 4 | 基础电力改造 | 改电施工+配电箱+电线引入+开关+插座+照明 |  |  |
| 5 | 各种辅材 | 音频线RVVP 3*1.0、射频线SYV-50-3-4等。 |  |  |

大喇叭系统村前端

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲IP话筒 | 功能要求如下： ★1.支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 2.具有音频采样及编码功能； ★3.面板采用触摸屏显示,可显示在线状态及各主要操作参数，方便操作和查看。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 4.按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板； 5.支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议； 6.支持鹅颈式话筒输入； 7.支持双向对讲功能； 8.设备支持远程web参数配置 9.具备资源主申请及释放请求功能； 10.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调； 11.具备系统参数备份及参数还原功能； 12.液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）； 13.按键配合液晶显示完成参数设置功能； 14.具备远程终端控制及逻辑寻址功能； 15.多级联播，可管可控； 16.支持定时广播； 17.IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）； 18.具有网络在线升级功能； 19.支持按键&液晶操作，网络管理web网管； 20.具备面板锁定功能。 ★21.支持APP通过扫描动态二维码登陆。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 技术指标： 1.两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；印好失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）； 2.1路话筒输入：输入电平≥10mV； 3.音频采样率：32/44.1/48(KHz)； 4.音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)； 5.1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流； 6.两路USB接口输入； 7.支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出； 8.工作电压：DC12V（2.5A）； 9.工作温度：-10～+55℃； 10.存储温度：-20～+60℃； 11.功耗：≤5W。 | 134 | 台 |
| 2 | 路由器 | 1.支持4个10M/100M自适应RJ45端口 2.电源：电压额定：AC 100-240V; 50/60Hz 最大：AC 90-264V; 47/63Hz 3.传输速率（Mbps）：10M/100M/Mbps 4.支持用户分级管理和口令保护 | 134 | 台 |
| 3 | 播控桌 | 1.结构紧凑、美观大方； 2.单工位大小，尺寸640*610*740(长宽高)； 3.采用优质冷轧钢板材质； 4.表面进行钢脱脂、酸洗、防锈磷化处理，并进行静电喷塑处理； 5.下柜可放置11标准机架的广播终端，挡板可任意拆卸。 | 134 | 台 |
| 4 | 安装/调试/辅材 | 含网线、水晶头、插线板、托架、螺钉、扎线、标签纸等 | 134 | 套 |

行政村不间断电源

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不间断电源 | 行政村广播终端提供备电。 1.要求至少1KVA, 至少满足6小时连续备电； 2.具备防雷功能； | 134 | 套 |

应急广播接收终端

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲应急广播多模收扩机 | ★1. 具备多模接收(FM-RDS、DVB-C、DTMB、IP、4G)，支持软件在线升级，具备有线IP、4G等通道数据回传功能；同时具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能；各功能性模块为独立模块方便后期维护维修，提供独立模块的彩色照片；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 2. 支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；各功能性模块为独立模块方便后期维护维修；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 3.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 4.支持远程/在线升级； 5.具有过热、过压及过载保护功能； ★6.抗感应雷击≥6000V（外壳需可靠接地）、防水、防潮、防生锈；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 7.数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象； 8.独立音量调节旋钮，上级应急可直接至音量最大； 9.具有防水、插拔、螺旋固定电源插座。 10、支持地理位置信息，可在APP/平台上显示终端位置，并可通过APP 直接导航到终端安装位置。 ★11.终端外壳采用铸铝材质，具备防冻、防绣腐、防潮、防尘，防雷击等；外壳防电确保操作维护安全，室外使用寿命不低于10年。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 性能参数： 1.电压范围：AC 160V～280V；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） - 2.防雷等级：≥6000V 3.输出功率：50W； 4.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应； 5.失真：≤0.1%； 6.信噪比：≥80dB； 7.采样率：8K～48KHz； 8.音频格式：MP3，ADPCM； 9.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)； 10.频率响应：40Hz～20KHz； 11.工作温度：-20℃～+60℃。 | 1063 | 台 |
| 2 | 高音喇叭 | 1、定阻高音号角； 2、额定功率：25W； 3、阻抗：16Ω； 4、声压灵敏度：≥108dB/M； 5、频率范围：200-7000Hz； 6、结构：音圈内置式防雨，外壳铝合金加厚材料喷漆； | 2006 | 只 |
| 3 | ▲接收音柱 | ★1. 具备多模接收(FM-RDS、DVB-C、DTMB、IP、4G)，支持软件在线升级，具备有线IP、4G等通道数据回传功能；同时具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能；各功能性模块为独立模块方便后期维护维修，提供独立模块的彩色照片；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 2. 支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；各功能性模块为独立模块方便后期维护维修；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 3.具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 4.支持远程/在线升级；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 5.具有过热、过压及过载保护功能； ★6.抗感应雷击≥6000V（外壳需可靠接地）、防水、防潮、防生锈；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 7.数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象； 8.独立音量调节旋钮，上级应急可直接至音量最大； 9.具有防水、插拔、螺旋固定电源插座。 ★10、支持地理位置信息，可在APP/平台上显示终端位置，并可通过APP 直接导航到终端安装位置。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） ★11.终端外壳采用铸铝材质，具备防冻、防绣腐、防潮、防尘，防雷击等；外壳防电确保操作维护安全，室外使用寿命不低于10年。（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 性能参数： 1.电压范围：AC 160V～280V；（提供国家广电总局下属检测机构出具的检测报告作为评审依据） 2.防雷等级：≥6000V 3.输出功率：30W； 4.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应； 5.失真：≤0.1%； 6.信噪比：≥80dB； 7.采样率：8K～48KHz； 8.音频格式：MP3，ADPCM； 9.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)； 10.频率响应：40Hz～20KHz； 11.工作温度：-20℃～+60℃。 | 158 | 台 |
| 4 | 抱箍及支架 | 材质要求：不锈钢。 | 1221 | 套 |
| 5 | 安装（通电）及辅材 | 与供电部门协调，终端安装通电，含电表、空气开关、插螺钉、电源线等辅材。 | 1221 | 套 |

网络

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据专线 | 独立IP，不低于200M。一年期限 | 1 | 条 |
| 2 | 终端4G物联网卡 | 流量池，每月不低于8G。一年期限 | 1221 | 片 |

注：1、标注“▲”的为应急广播核心产品，投标人在投标文件中应填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息，如投标人未提供或提供不全将有可能影响投标人投标结果，请投标人慎重考虑。标注“★”的参数需提供国家广电总局检测机构、其他国家权威检测机构出具的检测报告证明或招标文件明确要求提供的其他特别报告证明，复印件并加盖投标人公章。

2、投标人所投应急广播平台设备须按照国家广电总局应急广播标准规范与安徽省、六安市应急广播调度控制系统对接，投标时提供安徽省广播电视监测台或安徽省广播电视科研所2020年及以后出具的有效应急广播测试报告，且所投应急广播平台设备的品牌与测试报告一致；