询比采购文件

(货物类)

http://www.ahdmig.cn

采购编号：DBSCG-2021-057

项目名称：霍山县矿产资源有限责任公司洗扫车、喷洒车采购项目

采购人：霍山县矿产资源有限责任公司

代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

编制时间：2021年04月

目 录

第一章  询比采购公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审办法	10

第四章  服务需求	12

第五章  询比文件格式	13

第一章 霍山县矿产资源有限责任公司洗扫车、喷洒车采购项目询比公告

经安徽大别山国投集团批准，根据《国有企业采购操作规范》,就“霍山县矿产资源有限责任公司洗扫车、喷洒车采购项目”现以询比采购方式确定供应商，项目资金已落实,已具备采购条件，欢迎符合条件的供应商参加询比。

一、项目名称及内容

1.项目名称：霍山县矿产资源有限责任公司洗扫车、喷洒车采购项目

2.项目编号：DBSCG-2021-057

3.项目地点：霍山县衡山镇

4.项目概况：霍山县矿产资源有限责任公司洗扫车、喷洒车采购项目,主要内容：洗扫车2台、喷洒车1台，详见采购需求。本次采购金额约1610000元。

5.标段划分：共1个包

6.项目类别：货物类

7.项目预算价：1610000元

8.项目最高限价：1610000元

9.供货期限：合同签订后七日内完成供货、安装、调试。

二、供应商资格要求

1、参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、供应商必须是所投车辆的制造厂家或授权经销商。

3、本项目不接受联合体投标。

4、投标车辆需为同一厂家制造生产。

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商（仅以下述渠道查询结果为准，其他网站无效）：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的，

国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，

中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。

三、询比采购文件的获取方式和时间

1.询比采购文件获取方式：凡有意向参加本项目的供应商，可至安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn）“招标采购栏”中自行下载本项目采购需求文件和本项目询比文件。

2.询比采购文件获取时间：自本公告发布至报价文件递交的截止时间。

四、报价文件的递交及相关事宜

1.报价文件递交的截止时间：2021年4月23日15时00分。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

2.报价文件递交的地点：安徽大别山工程咨询有限公司一楼开标厅117室。

3.定于在报价文件递交截止的同一时间、同一地点对报价文件进行公开开启，并对供应商报价进行询比并推荐成交候选人，成交候选人将在安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn）“招标采购栏”中公示。

4.至报价文件递交的截止时间递交报价文件的供应商不足2家的，可经采购人主管单位批准后，现场转为单一来源谈判方式采购。

5.供应商的报价不得超过设定的项目最高限价，否则作无效报价处理。

五、联系方式

（一）采 购 人：霍山县矿产资源有限责任公司

地    址：霍山县衡山镇南岳西路

联 系 人：刘先生

电    话：18098747958

（二）采购代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

地    址：安徽霍山衡山镇高桥湾路

联 系 人：刘先生

电    话：0564-5020033/15305645303

（三）监督管理机构：安徽大别山国投集团纪检监察室

地    址：霍山县衡山镇南岳西路

联 系 人：任主任

电    话：0564-5020180

六、询比保证金缴纳账户

询比保证金为：人民币叁万贰仟贰佰元整（32200.00元）

询比保证金可采取下列形式：(1)银行转账  (2)网银支付

询比保证金指定账户：

户  名：安徽大别山工程咨询有限公司

汇入银行：安徽霍山农村商业银行股份有限公司文盛支行

汇入银行帐号：20010048352066600000021

备注：1、汇出账户要求：应为询比单位账户；

2、询比保证金到达指定账户截止时间为：2021年4月23日15时00分前；

3、询比单位必须在询比保证金银行汇单备注栏注明本采购项目编号。

霍山县矿产资源有限责任公司

安徽大别山工程咨询有限公司

2021年4月19日

第二章  供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：霍山县矿产资源有限责任公司 地址：霍山县衡山镇南岳西路 联系人：刘先生 电话：18098747958 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司 地 址：安徽霍山衡山镇高桥湾路 联 系 人：刘先生 电 话：0564-5020033/15305645303 |
| 3 | 项目名称 | 霍山县矿产资源有限责任公司洗扫车、喷洒车采购项目 |
| 4 | 项目地点 | 霍山县衡山镇 |
| 5 | 资金来源及比例 | 企业自筹资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 项目范围 | 详见询比公告 |
| 8 | 供货期限 | 合同签订后七日内完成供货、安装、调试。 |
| 9 | 质量要求 | 合格，质保期1年。 |
| 10 | 安全目标 | 无安全责任事故 |
| 11 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 详见询比采购公告 |
| 12 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 13 | 供应商不得存在的其他关联情形 | (1)与采购人存在利害关系且可能影响询比采购公正性； (2)与本询比采购项目的其他供应商为同一个单位负责人； (3)与本询比采购项目的其他供应商存在控股、管理关系； (4)与本项目的相关采购人存在隶属关系或者其他利害关系； (5)被依法暂停或者取消报价资格； (6)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (7)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (8)在最近三年内发生发生过重大质量、安全责任事故(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)； (9)法律法规规定的其他情形。 |
| 14 | 供应商不得存在的其他不良状况或不良信用 | (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的， 信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）； (2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的， 国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）； (3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的， 信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）； (4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的， 中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。 |
| 15 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 16 | 报价预备会 | 不召开 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 构成询比采购文件的其他材料 | 采购人发布的有关本次询比采购的补遗书（澄清与修改）等 |
| 19 | 供应商要求澄清询比采购文件的截止时间 | 时间：递交报价文件截止之日1天前； 形式：书面形式（如邮件、信函、传真等）。 |
| 20 | 询比采购文件澄清发出的形式 | 询比采购文件澄清将在安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn）“招标采购栏”发出，供应商应自行下载。 |
| 21 | 供应商确认收到询比采购文件澄清 | 供应商应关注采购公告载明的网站，及时下载询比采购文件澄清。 |
| 22 | 询比采购文件修改发出的形式 | 询比采购文件修改将在安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn）“招标采购栏”发出，供应商应自行下载。 |
| 23 | 供应商确认收到询比采购文件修改 | 供应商应关注采购公告载明的网站，及时下载询比采购文件修改，无需回复确认。 |
| 24 | 报价文件包含的内容 | 见报价清单 |
| 25 | 构成报价文件的其他材料 | 无 |
| 26 | 增值税税金的计算方法 | 报价为含税价 |
| 27 | 报价方式和 最高报价限价 | 人民币壹佰陆拾壹万元整（¥：1610000.00），超过此限价的报价为无效响应。 |
| 28 | 是否接受调价函 | 否 |
| 29 | 报价的其他要求 | 无 |
| 30 | 询比有效期 | 60天 |
| 31 | 报价保证金 | 见询比公告 |
| 32 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 33 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 34 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 无 |
| 35 | 响应性文件的密封和标记 | 供应商应将纸质响应性文件的正本和副本分别密封（正本一个封套，副本共一个封套），并在封袋上注明“正本”或“副本”，投标文件份数为一式叁份（正本一份，副本二份）。在骑缝处和封条上加盖响应人公章和法定代表人（或授权代理人）签字或盖章（注：投标书不准活页装订，应胶装成册，响应人所递交的响应性文件应按照响应性文件组成及格式、响应性文件的密封要求以及，否则视为无效投标。响应性文件所有内容以纸质正本为准。）。 |
| 36 | 封套上应载明的信息 | 霍山县矿产资源有限责任公司洗扫车、喷洒车采购项目报价文件 在 年 月 日 时 分（递交截止时间）前不得开启 供应商名称：. |
| 37 | 递交报价文件地点 | 详见询比采购公告 |
| 38 | 是否退还报价文件 | 不予退还。 |
| 39 | 开启时间和地点 | 开启时间：同报价截止时间 开启地点：同递交报价文件地点 供应商应派法定代表人或委托代理人参加。 |
| 40 | 评审小组的组建 | 按相关法律法规执行 |
| 41 | 评审小组推荐成交候选人的人数 | 1家 |
| 42 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn） 公示期限：1个工作日 |
| 43 | 确定成交候选人 | 见评审办法 |
| 44 | 是否授权评审小组确定成交人 | 否 |
| 45 | 成交通知书和成交结果通知发出的形式 | 书面形式 |
| 46 | 履约保证金 | / |
| 47 | 签约合同价的确定原则 | 按照最终报价执行 |
| 48 | 付款方式 | 货到验收合格并开具相应发票付至合同总金额的90%，余款10%作质保金一年后无息付清。 |
| 49 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费：投标人中标后在领取成交通知书前缴纳中标代理服务费，代理服务费用标准参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展改革委发改价格[2011]534号、安徽省物价局皖价服[2008]210号规定，投标人中标后在领取成交通知书前缴纳中标（成交）价1.5%的采购代理服务费。请投标人充分考虑此项费用。 |

第三章  评审办法

3.1报价文件的评审

1、评审工作由依法组建的询比小组负责。询比小组根据询比文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程并推荐成交候选人。

2、审查供应商的报价是否超过采购预算：询比小组将审查每个供应商的报价，如超过采购预算，则其报价文件将被拒绝。

3、审查供应商是否具备合格的供应商资格：询比小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

4、审查报价文件是否实质性响应询比文件的要求:

4.1对于经审查确定为资格合格的供应商，询比小组将审查其报价文件是否对询比文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

4.2实质性响应的报价文件是指与询比文件要求的条款、条件和技术规格相符，没有偏离的报价文件。没有实质性响应询比文件要求的报价文件将被拒绝。询比小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

4.3报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作为废标处理：

（1）报价文件未按询价文件规定有效签署和加盖公章的；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定的；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、标准以及商务条款要求的；

（4）报价文件服务标准和方法等明显不符合询价文件要求的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）不符合询比文件规定的其他实质性要求的。

5、报价的审查：所有供应商的报价均以报价文件中报价表的总报价为准。询比文件报价表中的总报价即为评标价。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，供应商应按总报价相应修改分项报价。如果供应商不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

6、澄清：询比小组对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询比小组将否决其报价。

3.2否决或取消询比

3.2.1参照中华人民共和国政府采购法律法规和《国有企业采购操作规范》的有关规定，出现下列情形之一的，询比小组将否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的;

3、询比小组经评审认为所有投标文件都不符合询比文件要求的。

3.2.2如果参与的供应商不足2家的，可经采购人批准后，现场转为单一来源谈判方式采购。

3.3评审方法和标准

3.3.1询比小组首先进行资格性审查、符合性审查。

3.3.2询比小组按现场签到顺序分别邀请供应商对询比响应文件进行沟通评议，分别对供应商的服务、质量、价格进行询问比较，采购人不保证供应商低价中标。

3.3.3评议结束后，供应商再报出最终报价，由询比小组综合评审，根据综合评审结果推荐成交候选人1-3名。

- 采购需求

- 1、采购货物清单及控制价

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗扫车 | 2 | 辆 |
| 2 | 喷洒车 | 1 | 辆 |

- 技术参数

- 2.1洗扫车

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| ★整车整备质量 | 12380-12830kg |
| 最大总质量 | ≤18000kg |
| ★额定载质量 | 5400-5450kg |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 8820×2490×2940mm±100mm |
| 最小离地间隙 | ≥200mm |
| ★接近角 | 16-18° |
| ★离去角 | 13-15° |
| 前悬 | 1380-1430mm |
| ★后悬 | 2200-2280mm |
| 清水箱容积 | ≥9m³ |
| 垃圾箱容积 | ≥7m³ |
| 清洗水最大压力 | ≥9.5MPa |
| 清洗水最大流量 | ≥142L/min |
| 低压冲洗宽度 | ≥24m |
| 清扫宽度 | ≥3.5m |
| 清扫速度 | 3～20km/h |
| 最大清扫能力 | ≥70000㎡/h |
| 卸料角 | ≥48° |
| 最高车速（满载） | ≥80km/h |
| 最大爬坡角 | ≥30% |
| 制动距离(满载30km/h) | ≤10m |
| 最小转弯直径 | ≥20m |
| 底盘型号、类别、生产企业 | 东风天锦或更优 |
| 排放标准 | 国六排放 |
| 具备路面清扫、路面洗刷、高压清洗、低压冲洗、路缘石洗刷、垃圾收集、污水回收、喷雾和道路隔离墙清洗等多种作业功能。 |  |
| 采用了“中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水喷杆＋左、右高压侧喷杆”的结构。两立扫结构可以减少了扫刷损耗，采用超宽吸嘴增大了吸污宽度，采用左、右侧喷杆增大了清洗宽度，提高了工作效率。内置高压水喷杆能减少水雾与垃圾的飞溅，减少飞溅造成的污染。 |  |
| 采用全浮动式吸嘴，具备路面自动找平技术，以提高设备的工作效率。左右侧高压喷杆上设置高压万向喷头，可对道路隔离墙、隔离墩进行冲洗 |  |
| 垃圾箱需采用不锈钢瓦棱结构设计，外形美观，并能有效减轻自重，增强垃圾箱的强度和刚度。 |  |
| 左右侧高压喷杆采用多边异形（非圆形）截面设计，在发生碰撞时，不会发生旋转，始终保持良好的高压水对地作业力及作用区域，性能更稳定，作业效果更好。 |  |
| 在高压水泵前采用气动齿式离合器，避免高压水泵空转磨损，降低油耗。高压水泵设计了水量可调机构，可根据作业路面状态适时调整作业水量，更节水、更环保。 |  |
| ★垃圾箱内应设有高压清洗装置，采用大平面斜置底板，卸料时可帮助缷出垃圾，并能清洗垃圾箱内壁。 |  |
| 清扫装置具有三维立体防撞功能，可实现水平面与立平面全空间避障，更稳定，可靠性更高。吸嘴提升机构具备液压油缸提升与锁止功能 |  |
| 彩色视频后视系统。 本洗扫车后部装有摄相头，驾驶室内装有彩色显示屏。作业时，可以在驾驶室内检查监视清洁效果。倒车时可以导航，防止追尾。 |  |
| ★垃圾箱后门采用插销式密封锁紧机构。 |  |
| 配风机消声器，有效降低作业噪音，更环保。 |  |
| 扫盘凸形结构设计，使垃圾不易堆积在扫盘上。 |  |
| 车辆左右两侧除配有可充当侧防护的清扫装置外还配有符合国家强制标准的实体防护栏，能有效保护燃油箱等重要部件，提高车辆的安全。 |  |

喷洒车参数

| 整车整备质量 |  | kg | ≥6660 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大总质量 |  | kg | ≤16000 |
| 额定载质量 |  | kg | ≥9145 |
| 外形尺寸（长×宽×高） |  | mm | ≥8110×2470×3155 |
| 最小离地间隙 |  | mm | ≥240 |
| 接近角 |  | ° | 11-13 |
| 离去角 |  | ° | 9-11 |
| 前悬 |  | mm | 1340-1480 |
| 后悬 |  | mm | 2340-2900 |
| 水罐（公告）有效容积 |  | m³ | ≥9 |
| 水罐最大容积 |  | m³ | ≥11 |
| 低压水路 系统 | 工作速度 | km/h | Ⅰ档:7，Ⅱ档:11.6 |
|  | 清洗水最大压力 | MPa | ≥1 |
|  | 清洗水流量 | L/min | 480-900 |
|  | 鸭嘴前冲洗宽度 | m | ≥8 |
|  | 洒水宽度 | m | ≥14 |
|  | 中圆锥喷嘴冲洗宽度 | m | ≥24 |
|  | 水枪射程 | m | ≥38 |
|  | 水泵扬程 | m | ≥90 |
|  | 自吸高度 | m | ≥6 |
| 雾炮系统 | 雾炮最大射程 | m | ≥30 |
|  | 雾炮流量 | L/min | ≥20 |
|  | 高压水泵额定压力 | MPa | 2～3 |
|  | 雾炮俯仰角度 | ° | -10～45 |
|  | 雾炮回转角度 | ° | -110～110 |
| 最大爬坡角 |  | % | 30 |
| 水箱体采用Q235A材料，内部采用防波板缓冲结构设计，底架采用框架结构，保证了整体的结构强度、刚度。 |  |  |  |
| 低压水泵、电气控制元件等为国内知名品牌，质量优良，可靠度高。 |  |  |  |
| 产品在配置了雾炮系统的同时，还配有功能齐全的低压水路系统，包括前鸭嘴冲洗装置、中对冲冲洗装置、后洒水装置、绿化浇灌装置以及水炮。 |  |  |  |

- 注：投标人应提供售后服务承诺，包括售后服务保证措施（如为外省投标人，应提供在皖售后服务体系、保障措施及技术支持能力）、CTEAS七星级售后服务体系完善程度认证证书（全国认证认可信息公共服务平台可查询），服务保障和专业技术能力认证证书（全国认证认可信息公共服务平台可查询），质保期的质保方案、内容、故障响应时间、备品备件等资料。

第五章  询比文件格式

霍山县矿产资源有限责任公司洗扫车、喷洒车采购项目

询

比

文

件

供应商：                           （盖单位章）

年        月         日

目  录

- 报价函

- 授权委托书或法定代表人身份证明

- 资格审查资料

- 询比供货及服务方案

- 已标价报价清单

- 承诺函

一、报价函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了     （项目名称）采购文件的全部内容，在考察现场后，愿意按采购文件规定提供总报价为人民币（大写）                  （¥           ），并按合同约定实施和完成项目。

1、我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购方要求完成施工，并通过采购方验收。

2、我方已详细阅读采购文件全部内容，我方正式认可本次采购文件，并对采购文件各项条款均无异议。

3、我方同意采购文件规定的付款方式。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照合同约定完成你方服务需求内所涉及的内容。

5、我方在此声明，报价文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报 价 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改       （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年        月       日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：  （法定代表人亲笔签字）   性别：     年龄：    职务：

系                    （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                 （盖单位章）

年      月      日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、资格审查资料

供应商基本情况

格式由参加询比的供应商自行设计，主要反映供应商的总体情况，包括法定代表人及代理人身份证复印件、营业执照、资质证书、业绩等材料，要求材料真实、可信，并附复印件加盖公章，相关要求见询比公告。

四、询比采购服务方案

服务商根据项目情况自行编写。（服务方案设计，编写服务方案，例如：驻场人员，费用构成、后勤生活设施、技术保障、服务内容、组织措施等，格式自拟）

- 五、已标价报价清单

（一）响应报价书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 投标报价（人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 完成时间 |  |
| 付款方式 | 响应 |
| 备 注 | 详细报价详见“ 响应报价书报价清单 ” |

备注：1、投标报价为投标人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。成交人应向招标单位出具税务发票。

2、本《项目报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，供应商须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

3、本项目为多轮报价，本《项目报价书》为第一轮报价，第一轮报价高于预算价的按无效投标处理。

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人：      (签字或盖法人印章)

日   期：            年        月        日

- 响应报价书报价清单

| 项目名称 | 供货内容 | 供货需求 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计报价（大写）： |  |  |  |  |
| 售后服务承诺： |  |  |  |  |

供应商（公章）：                                           日  期：

供应商参考采购需求及清单分项报价并汇总，表格可自行扩充。

（三）最终投标报价书

| 项目名称 | 霍山县矿产资源有限责任公司洗扫车、喷洒车采购项目 |
| --- | --- |
| 招标编号 | DBSCG-2021- |
| 供应商全称 |  |
| 投标报价（人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 完成时间 |  |
| 备 注 | 详细报价详见“最终投标报价书报价清单 ” |

法定代表人或其委托代理人(签字或盖法人印章)：

备注：1、投标报价为投标人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判全部内容及人员工资、材料费、工具费、税费等所发生的所有费用等。成交人应向招标单位出具税务发票。

2、本《最终投标报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，投标人须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

3、本项目为多轮报价，本《项目报价书》为第一轮报价后报价表，即最终报价，最终报价高于或等于第一轮报价的按无效投标处理。

注：本《最终投标报价书》由投标人在谈判现场依谈判情况填写（勿需装订在谈判文件内）。

（四）最终投标报价书报价清单

| 项目名称 | 供货内容 | 供货需求 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计报价（大写）： |  |  |  |  |
| 售后服务承诺： |  |  |  |  |

供应商（公章）：                                           日  期：

供应商参考采购需求项目分项报价并汇总，表格可自行扩充。

六、承诺函

致：                （采购人）

我单位参与           （项目名称）的报价，现在此承诺：至报价截止时间为止，近三年内           （供应商全称）、法定代表人        （姓名）不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃成交或放弃履约等不良行为。

特此承诺。

供应商： （加盖公章）

年   月   日