- 采购需求

- 1、采购货物清单及控制价

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗扫车 | 2 | 辆 |
| 2 | 喷洒车 | 1 | 辆 |

- 技术参数

- 2.1洗扫车

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| ★整车整备质量 | 12380-12830kg |
| 最大总质量 | ≤18000kg |
| ★额定载质量 | 5400-5450kg |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 8820×2490×2940mm±100mm |
| 最小离地间隙 | ≥200mm |
| ★接近角 | 16-18° |
| ★离去角 | 13-15° |
| 前悬 | 1380-1430mm |
| ★后悬 | 2200-2280mm |
| 清水箱容积 | ≥9m³ |
| 垃圾箱容积 | ≥7m³ |
| 清洗水最大压力 | ≥9.5MPa |
| 清洗水最大流量 | ≥142L/min |
| 低压冲洗宽度 | ≥24m |
| 清扫宽度 | ≥3.5m |
| 清扫速度 | 3～20km/h |
| 最大清扫能力 | ≥70000㎡/h |
| 卸料角 | ≥48° |
| 最高车速（满载） | ≥80km/h |
| 最大爬坡角 | ≥30% |
| 制动距离(满载30km/h) | ≤10m |
| 最小转弯直径 | ≥20m |
| 底盘型号、类别、生产企业 | 东风天锦或更优 |
| 排放标准 | 国六排放 |
| 具备路面清扫、路面洗刷、高压清洗、低压冲洗、路缘石洗刷、垃圾收集、污水回收、喷雾和道路隔离墙清洗等多种作业功能。 |  |
| 采用了“中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水喷杆＋左、右高压侧喷杆”的结构。两立扫结构可以减少了扫刷损耗，采用超宽吸嘴增大了吸污宽度，采用左、右侧喷杆增大了清洗宽度，提高了工作效率。内置高压水喷杆能减少水雾与垃圾的飞溅，减少飞溅造成的污染。 |  |
| 采用全浮动式吸嘴，具备路面自动找平技术，以提高设备的工作效率。左右侧高压喷杆上设置高压万向喷头，可对道路隔离墙、隔离墩进行冲洗 |  |
| 垃圾箱需采用不锈钢瓦棱结构设计，外形美观，并能有效减轻自重，增强垃圾箱的强度和刚度。 |  |
| 左右侧高压喷杆采用多边异形（非圆形）截面设计，在发生碰撞时，不会发生旋转，始终保持良好的高压水对地作业力及作用区域，性能更稳定，作业效果更好。 |  |
| 在高压水泵前采用气动齿式离合器，避免高压水泵空转磨损，降低油耗。高压水泵设计了水量可调机构，可根据作业路面状态适时调整作业水量，更节水、更环保。 |  |
| ★垃圾箱内应设有高压清洗装置，采用大平面斜置底板，卸料时可帮助缷出垃圾，并能清洗垃圾箱内壁。 |  |
| 清扫装置具有三维立体防撞功能，可实现水平面与立平面全空间避障，更稳定，可靠性更高。吸嘴提升机构具备液压油缸提升与锁止功能 |  |
| 彩色视频后视系统。 本洗扫车后部装有摄相头，驾驶室内装有彩色显示屏。作业时，可以在驾驶室内检查监视清洁效果。倒车时可以导航，防止追尾。 |  |
| ★垃圾箱后门采用插销式密封锁紧机构。 |  |
| 配风机消声器，有效降低作业噪音，更环保。 |  |
| 扫盘凸形结构设计，使垃圾不易堆积在扫盘上。 |  |
| 车辆左右两侧除配有可充当侧防护的清扫装置外还配有符合国家强制标准的实体防护栏，能有效保护燃油箱等重要部件，提高车辆的安全。 |  |

喷洒车参数

| 整车整备质量 |  | kg | ≥6660 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大总质量 |  | kg | ≤16000 |
| 额定载质量 |  | kg | ≥9145 |
| 外形尺寸（长×宽×高） |  | mm | ≥8110×2470×3155 |
| 最小离地间隙 |  | mm | ≥240 |
| 接近角 |  | ° | 11-13 |
| 离去角 |  | ° | 9-11 |
| 前悬 |  | mm | 1340-1480 |
| 后悬 |  | mm | 2340-2900 |
| 水罐（公告）有效容积 |  | m³ | ≥9 |
| 水罐最大容积 |  | m³ | ≥11 |
| 低压水路 系统 | 工作速度 | km/h | Ⅰ档:7，Ⅱ档:11.6 |
|  | 清洗水最大压力 | MPa | ≥1 |
|  | 清洗水流量 | L/min | 480-900 |
|  | 鸭嘴前冲洗宽度 | m | ≥8 |
|  | 洒水宽度 | m | ≥14 |
|  | 中圆锥喷嘴冲洗宽度 | m | ≥24 |
|  | 水枪射程 | m | ≥38 |
|  | 水泵扬程 | m | ≥90 |
|  | 自吸高度 | m | ≥6 |
| 雾炮系统 | 雾炮最大射程 | m | ≥30 |
|  | 雾炮流量 | L/min | ≥20 |
|  | 高压水泵额定压力 | MPa | 2～3 |
|  | 雾炮俯仰角度 | ° | -10～45 |
|  | 雾炮回转角度 | ° | -110～110 |
| 最大爬坡角 |  | % | 30 |
| 水箱体采用Q235A材料，内部采用防波板缓冲结构设计，底架采用框架结构，保证了整体的结构强度、刚度。 |  |  |  |
| 低压水泵、电气控制元件等为国内知名品牌，质量优良，可靠度高。 |  |  |  |
| 产品在配置了雾炮系统的同时，还配有功能齐全的低压水路系统，包括前鸭嘴冲洗装置、中对冲冲洗装置、后洒水装置、绿化浇灌装置以及水炮。 |  |  |  |

- 注：投标人应提供售后服务承诺，包括售后服务保证措施（如为外省投标人，应提供在皖售后服务体系、保障措施及技术支持能力）、CTEAS七星级售后服务体系完善程度认证证书（全国认证认可信息公共服务平台可查询），服务保障和专业技术能力认证证书（全国认证认可信息公共服务平台可查询），质保期的质保方案、内容、故障响应时间、备品备件等资料。